李园三舍GPoN网络设备参数要求

- ONU

总体要求：用户侧接口：4GE；PON接口：1GPON；金属外壳；工作环境温度：-40℃~55℃；

PON接口要求：类型SC/UPC；下行2.488Gbit/s，上行1.244Gbit/s；双向FEC；

GE接口要求：类型RJ-45；VLAN透传；QinQ VLAN；MAC地址学习；

支持的功能特性要求：业务发放免认证、免回单；OMCI/OAM/Web UI/TR069管理；PPPoE/DHCP仿真测试；ETH OAM；环网检测；Y.1731；IPv6；DHCP Option82；虚接口支持多网段地址及路由转发；Port mapping/Port trigger；ALG/UPnP/ARP；以太网端口限速；广播报文速率限制；SPI防火墙；放DoS攻击；MAC/IP/URL地址过滤；静态MAC地址绑定

- 分光器

类型：盒式；分光比：1分32；接口类型：输入输出端均为FC接口；插入损耗：≤17dB；回波损耗：≥55dB；分光均匀性：≤1.2dB

- 双绞线跳线

类型：6类；接口标准：RJ45；线序标准：568B，阻燃；长度：3米

- 光纤跳线

类型：单模；长度：3米；接口类型：FC-SC；插入损耗：≤0.20dB；回波损耗：≥50dB